## République Tunisienne

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

## École Nationale d’Ingénieurs de Gabès – ENIG

Département Génie Électrique et Automatique

Rapport de Projet

## Génie Électrique et Automatique – GEA

Système de Reconnaissance Faciale sur Raspberry Pi

Détection et identification en temps réel via caméra USB et écran intégré

### Réalisé par :

MAHMOUDI LASSAAD

Classe : GEA 2

### Encadrant :

M.MOHAMED NAOUI

Maître

### Année universitaire 2025 – 2026

# Remerciements

Mes remerciements s’adressent en premier lieu à M. MOHAMED NAOUI pour sa disponibilité, ses conseils avisés et l’intérêt constant qu’il a porté à l’avancement de ce travail.

# Résumé

Ce projet porte sur la conception et la réalisation d’un système de reconnaissance faciale embarqué sur une carte Raspberry Pi 4. Le système utilise une caméra USB pour capturer les visages en temps réel et un écran pour afficher les résultats d’identification directement sur le dispositif, sans nécessiter de connexion à un ordinateur externe.

L’algorithme de reconnaissance repose sur le modèle LBPH (Local Binary Pattern Histogram) intégré dans la bibliothèque OpenCV, complété par un détecteur de visages basé sur les cascades de Haar. Trois scripts Python indépendants assurent respective- ment la collecte du jeu de données, l’entraînement du modèle et la reconnaissance en temps réel.

Les tests menés sur trois sujets dans des conditions d’éclairage variées ont montré une précision de 94 % avec un débit de traitement de 8–9 images par seconde, garantissant une interaction fluide et réactive.

Mots-clés : Raspberry Pi, reconnaissance faciale, LBPH, OpenCV, caméra USB, vision par ordinateur, systèmes embarqués.

# Abstract

This project focuses on the design and implementation of an embedded facial recognition system based on a Raspberry Pi 4 single-board computer. The system uses a USB camera to capture faces in real time and a display screen to show identification results directly on the device, with no need for an external computer.

The recognition algorithm relies on the LBPH (Local Binary Pattern Histogram) model integrated within the OpenCV library, combined with a face detector based on Haar cascades. Three independent Python scripts handle dataset collection, model training, and real-time recognition, respectively.

Tests conducted on three subjects under varying lighting conditions achieved a recognition accuracy of 94 % at a processing rate of 8–9 frames per second, ensuring smooth and responsive interaction.

Keywords : Raspberry Pi, facial recognition, LBPH, OpenCV, USB camera, computer vision, embedded systems.

# Table des matières

Remerciements	2

Résumé	3

Abstract	4

Liste des figures	7

Liste des tableaux	8

Liste des abréviations	9

Introduction Générale	10

- Généralités sur la reconnaissance faciale et les systèmes embarqués	11

  - La reconnaissance faciale : définition et enjeux	11

  - Évolution historique	11

    - Années 1960 – 1990 : approches géométriques	11

    - Années 1990 : les eigenfaces	11

    - Années 2000 : les approches locales (LBP)	12

    - Depuis 2012 : le deep learning	12

  - État de l’art	12

- Analyse et conception du système	13

  - Cahier des charges	13

  - Architecture globale	13

  - Flux de traitement d’une image	14

  - Choix de conception	14

    - Choix de l’algorithme de reconnaissance	14

    - Choix du détecteur de visages	14

- Matériels et outils	15

  - Composants matériels	15

    - Vue d’ensemble	15

    - La carte Raspberry Pi 4 Model B	17

    - La caméra USB	17

TABLE DES MATIÈRES	Reconnaissance Faciale – Raspberry Pi

    - L’écran	17

    - Schéma de câblage du système	17

  - Environnement logiciel	18

    - OpenCV	18

  - Algorithme LBPH	18

    - Principe général	18

    - Formule mathématique du LBP	19

    - Distance du χ2 pour la comparaison	19

    - Paramètres retenus	19

  - Architecture logicielle	19

    - Script 1 : collecte du dataset (face_dataset.py)	19

    - Script 2 : entraînement du modèle (face_train.py)	20

    - Script 3 : reconnaissance en temps réel (face_recognition_app.py) 21

- Réalisation et résultats	23

  - Mise en œuvre du système	23

    - Installation de l’environnement	23

    - Procédure d’utilisation	23

  - Capture d’écran de la reconnaissance en temps réel	23

  - Conditions de test	24

  - Résultats de performance	24

  - Analyse des résultats	24

    - Points forts	24

    - Limites observées	25

  - Perspectives d’amélioration	25

Conclusion Générale	26

Bibliographie	27

A Code source complet	28

  - Script complet : collecte du dataset	28

  - Script complet : entraînement	29

  - Script complet : reconnaissance en temps réel	30

  - Carte Raspberry Pi 4 Model B et ses principaux connecteurs	17

  - Schéma de câblage du système : Raspberry Pi 4, caméra USB et écran HDMI	17

  - Capture d’écran du système en fonctionnement : détection et reconnais- sance d’un visage avec affichage du nom et du score de confiance sur l’écran	24

  - Comparaison des principales approches de reconnaissance faciale	12

  - Flux de traitement d’une frame	14

  - Composants matériels du système	16

  - Bibliothèques et modules Python utilisés	18

  - Paramètres du modèle LBPH	19

  - Conditions expérimentales des tests	24

  - Résultats de performance du système	24

### Abréviation	Signification

ACP	Analyse en Composantes Principales

ARM	Advanced RISC Machine

CNN	 Convolutional Neural Network (Réseau de neurones convolutif) CPU	Central Processing Unit

FPS	Frames Per Second (Images par seconde)

GPIO	General Purpose Input/Output

GPU	Graphics Processing Unit

LBP	 Local Binary Pattern (Motif binaire local) LBPH	Local Binary Pattern Histogram

OS	Operating System (Système d’exploitation)

RAM	Random Access Memory

ROI	Region of Interest (Région d’intérêt)

RPi	Raspberry Pi

USB	Universal Serial Bus

## Contexte

Avec l’essor des systèmes embarqués et la démocratisation des nano-ordinateurs, il est aujourd’hui possible de déployer des applications d’intelligence artificielle directement sur des dispositifs à faible coût. La reconnaissance faciale, autrefois réservée aux infrastructures matérielles puissantes, peut désormais être exécutée localement sur une carte Raspberry Pi 4.

## Problématique

Comment concevoir un système de reconnaissance faciale fiable, autonome et peu coûteux, capable de fonctionner en temps réel avec comme seuls périphériques une caméra USB et un écran, sans recours à un serveur distant ni à un accélérateur matériel dédié ?

## Objectifs

Les objectifs de ce projet sont les suivants :

- Développer un système de détection et d’identification de visages fonctionnant en temps réel.

- Utiliser uniquement des composants standards et accessibles : Raspberry Pi 4, caméra USB et écran.

- Implémenter l’algorithme LBPH via OpenCV en Python.

- Évaluer les performances du système en termes de précision et de débit d’images.

## Organisation du rapport

Ce rapport est organisé en quatre chapitres :

    - Chapitre 1 : généralités sur la reconnaissance faciale et les systèmes embarqués.

    - Chapitre 2 : analyse et conception du système.

    - Chapitre 3 : matériels et outils logiciels utilisés.

    - Chapitre 4 : réalisation, tests et résultats.

# Chapitre 1

Généralités sur la reconnaissance fa- ciale et les systèmes embarqués

Introduction

Ce chapitre présente le contexte général de la reconnaissance faciale, son évolution historique ainsi que les principales approches algorithmiques existantes. Il positionne notre projet par rapport à l’état de l’art et justifie les choix technologiques adoptés.

## La reconnaissance faciale : définition et enjeux

La reconnaissance faciale est un processus biométrique permettant d’identifier ou de vérifier l’identité d’une personne à partir de son visage. Elle intervient dans de nombreux domaines : sécurité, contrôle d’accès, interaction homme-machine et domotique.

Contrairement aux systèmes basés sur des badges ou des codes PIN, la reconnaissance faciale est non intrusive : l’utilisateur n’a pas à effectuer de geste particulier pour être identifié, ce qui améliore considérablement l’ergonomie du système.

## Évolution historique

### Années 1960 – 1990 : approches géométriques

Les premières tentatives d’automatisation (Bledsoe, Chan et Bisson, 1966) reposaient sur des mesures géométriques manuelles : distance inter-oculaire, largeur du nez, forme du menton. Ces approches nécessitaient une intervention humaine pour annoter les points caractéristiques.

### Années 1990 : les eigenfaces

Turk et Pentland (1991) ont introduit la méthode des eigenfaces, basée sur l’Analyse en Composantes Principales (ACP). Cette technique réduit la dimensionnalité des images et représente chaque visage dans un sous-espace propre, permettant une comparaison rapide et automatique.

CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS SUR LA RECONNAISSANCE FACIALE ET LES

SYSTÈMES EMBARQUÉS	Reconnaissance Faciale – Raspberry Pi

### Années 2000 : les approches locales (LBP)

Ojala et al. (2002) ont proposé le descripteur Local Binary Pattern (LBP), qui encode la texture locale de l’image en comparant chaque pixel à ses voisins. L’extension LBPH améliore significativement la robustesse aux variations d’éclairage.

### Depuis 2012 : le deep learning

L’avènement des réseaux de neurones convolutifs (CNN) a révolutionné le domaine. Des architectures comme FaceNet (Google) ou ArcFace atteignent des précisions su- périeures à 99 % sur les benchmarks de référence. Toutefois, leur déploiement sur des systèmes embarqués à ressources limitées reste un défi majeur.

## État de l’art

Table 1.1 – Comparaison des principales approches de reconnaissance faciale

### Approche	Avantages	Inconvénients	Précision

Eigenfaces (ACP)	Simple, rapide	Sensible à l’éclairage	∼80 %

LBPH	Robuste à l’éclairage, lé- Sensible aux poses ex- ∼94 % ger	trêmes

FaceNet (CNN)	Très précis, généraliste	Lourd, GPU requis	>99 %

ArcFace (CNN)	Meilleure marge de déci- Ressources importantes	>99 % sion

Notre projet retient l’approche LBPH comme compromis optimal entre précision et contraintes matérielles du Raspberry Pi 4.

Conclusion

Ce chapitre a rappelé l’évolution des techniques de reconnaissance faciale, des approches géométriques aux méthodes profondes. L’algorithme LBPH a été identifié comme le plus adapté à notre contexte embarqué. Le chapitre suivant présentera l’analyse et la conception détaillée du système.

# Chapitre 2

Analyse et conception du système

Introduction

Ce chapitre décrit le cahier des charges du système, son architecture globale, le flux de traitement des images et les justifications des choix de conception retenus.

## Cahier des charges

Le système doit répondre aux exigences suivantes :

- Matériel minimal : Raspberry Pi 4, caméra USB, écran HDMI. Aucun périphérique réseau, aucun serveur distant, aucun accélérateur matériel supplé- mentaire.

- Autonomie : fonctionnement entièrement local.

- Temps réel : débit minimal de 5 images par seconde.

- Extensibilité : ajout de nouveaux utilisateurs sans réentraîner l’intégralité du modèle.

- Interface : affichage du nom et du score de confiance sur l’écran.

## Architecture globale

Le système repose sur trois blocs fonctionnels :

- Bloc d’acquisition : la caméra USB capture le flux vidéo et le transmet au processeur via le bus USB.

- Bloc de traitement : le processeur ARM Cortex-A72 exécute les algorithmes de détection (Haar cascade) et de reconnaissance (LBPH).

- Bloc d’affichage : les résultats sont affichés sur l’écran connecté en HDMI (nom, score, rectangle de détection).

CHAPITRE 2. ANALYSE ET CONCEPTION DU SYSTEME Reconnaissance Faciale – Raspberry Pi

## Flux de traitement d’une image

Table 2.1 – Flux de traitement d’une frame

| Étape | Opération | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Capture | Lecture d’une frame depuis la caméra USB |
| 2 | Miroir | Inversion horizontale pour un affichage naturel |
| 3 | Conversion | Passage en niveaux de gris |
| 4 | Égalisation | Égalisation d’histogramme pour améliorer le contraste |
| 5 | Détection | Haar cascade → localisation du visage |
| 6 | Extraction | Découpe et redimensionnement de la ROI (200×200 px) |
| 7 | Prédiction | LBPH → label + score de confiance |
| 8 | Décision | Seuil 70 : reconnu ou « Inconnu » |
| 9 | Affichage | Rectangle + nom affiché sur l’écran |

## Choix de conception

### Choix de l’algorithme de reconnaissance

L’algorithme LBPH a été retenu pour les raisons suivantes :

      - Faible empreinte mémoire (modèle entraîné < 5 Mo).

      - Entraînement quasi instantané (< 1 seconde pour 200 images).

      - Robustesse aux variations d’éclairage locales.

      - Intégration native dans OpenCV sans dépendance externe.

### Choix du détecteur de visages

Le classificateur en cascade de Haar a été préféré à MTCNN ou YOLO-Face pour sa légèreté et sa disponibilité directe dans OpenCV, sans installation supplémentaire.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le cahier des charges, l’architecture du système et les justifications des choix algorithmiques. Le chapitre suivant détaille les composants matériels utilisés et les bibliothèques logicielles mises en œuvre.

# Chapitre 3 Matériels et outils

Introduction

Ce chapitre présente l’ensemble des composants matériels et logiciels constituant notre système. Notre projet repose sur une configuration volontairement minimaliste composée de trois éléments uniquement : un Raspberry Pi 4, une caméra USB et un écran. Aucun autre périphérique n’est nécessaire au fonctionnement du système.

## Composants matériels

### Vue d’ensemble

Table 3.1 – Composants matériels du système

| Composant | Modèle / Spécifications | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Micro-ordinateur | Raspberry Pi 4 Model B, 4 Go RAM, processeur ARM Cortex-A72 à 1,5 GHz | Unité centrale assurant l’exécution des algorithmes de détection et de reconnaissance faciale. |
| Caméra | Webcam USB 1080p | Capture du flux vidéo en temps réel pour l’analyse des visages. |
| Écran | Écran HDMI (7 pouces tactile ou moniteur standard) | Affichage des résultats : nom de la personne détectée, score de confiance et rectangle de détection. |

### La carte Raspberry Pi 4 Model B

Le Raspberry Pi 4 est le cœur du système. La figure 3.1 présente la carte avec ses principaux connecteurs.

Figure 3.1 – Carte Raspberry Pi 4 Model B et ses principaux connecteurs Ses caractéristiques principales sont :

      - Processeur : ARM Cortex-A72 quadricœur à 1,5 GHz.

      - Mémoire vive : 4 Go LPDDR4.

      - Connectivité : 2× USB 3.0, 2× USB 2.0, micro-HDMI, Ethernet, Wi-Fi 802.11ac,

Bluetooth 5.0.

      - Système d’exploitation : Raspberry Pi OS (Debian Bullseye, 64 bits).

      - Alimentation : USB-C 5 V / 3 A.

### La caméra USB

La caméra USB est branchée directement sur l’un des ports USB 2.0 du Raspberry Pi 4. Elle est reconnue automatiquement par le noyau Linux comme périphérique

/dev/video0 ; aucun pilote supplémentaire n’est nécessaire. La résolution utilisée est de 640×480 px à 30 FPS, ce qui équilibre qualité d’image et charge processeur.

### L’écran

L’écran est connecté via le port micro-HDMI du Raspberry Pi 4. Il affiche l’interface graphique générée par OpenCV (cv2.imshow), comprenant le flux vidéo annoté, les rectangles de détection et les étiquettes de reconnaissance. Aucun pilote spécifique n’est requis.

### Schéma de câblage du système

La figure 3.2 illustre la connexion des trois périphériques au Raspberry Pi 4.

Figure 3.2 – Schéma de câblage du système : Raspberry Pi 4, caméra USB et écran HDMI

La mise en place physique se résume à trois branchements :

- Caméra USB → port USB 2.0 du Raspberry Pi 4.

- Écran → port micro-HDMI du Raspberry Pi 4.

- Alimentation 5 V / 3 A → port USB-C du Raspberry Pi 4.

## Environnement logiciel

Table 3.2 – Bibliothèques et modules Python utilisés

| Bibliothèque | Version | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Python | 3.9+ | Langage de programmation principal |
| OpenCV | 4.5+ | Traitement d’images, détection Haar, LBPH |
| NumPy | 1.21+ | Manipulations matricielles |
| Pickle | stdlib | Sérialisation du mapping labels/noms |
| os / datetime | stdlib | Gestion des fichiers et horodatage |

### OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) est la bibliothèque centrale du projet. Elle fournit :

      - Capture vidéo : cv2.VideoCapture(0) pour interroger la caméra USB.

      - Détection  Haar  :  classificateur  haarcascade_frontalface_default.xml.

      - Prétraitement : conversion en niveaux de gris et égalisation d’histogramme.

      - Reconnaissance  LBPH  :  cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create().

      - Affichage : dessin de rectangles, texte et affichage fenêtré sur l’écran.

## Algorithme LBPH

### Principe général

Le LBPH (Local Binary Pattern Histogram) représente un visage par un ensemble d’histogrammes locaux. Son fonctionnement se décompose en cinq étapes :

- Division en cellules : l’image du visage (200×200 px) est découpée en une grille de 8 × 8 cellules.

- Calcul du LBP : pour chaque pixel, on compare sa valeur à celles de ses 8 voisins. Si le voisin est supérieur ou égal, on note 1, sinon 0. Les 8 bits forment un entier entre 0 et 255.

- Histogramme par cellule : on calcule l’histogramme des valeurs LBP (256 bins) dans chaque cellule.

- Concaténation : les 64 histogrammes sont concaténés en un vecteur de dimension 64 × 256.

- Comparaison : la reconnaissance utilise la distance du χ2 entre la signature de la requête et celles de la base d’apprentissage.

### Formule mathématique du LBP

Pour un pixel central gc et ses P voisins gp sur un cercle de rayon R :

(3.1)

### Distance du χ2 pour la comparaison

(3.2)

Plus cette distance est faible, plus les visages sont similaires. Un seuil de 70 est utilisé : en dessous, la personne est reconnue ; au-dessus, elle est classée « Inconnu ».

### Paramètres retenus

Table 3.3 – Paramètres du modèle LBPH

### Paramètre	Valeur

Rayon (R)	1 pixel

Voisins (P )	8

Grille X	8 cellules

Grille Y	8 cellules Seuil de confiance	70

Taille ROI	200×200 pixels

## Architecture logicielle

Le système est organisé en trois scripts Python indépendants exécutés séquen- tiellement.

### Script 1 : collecte du dataset (face_dataset.py)

Ce module collecte les images d’entraînement pour chaque utilisateur.

### Fonctionnement :

      - L’utilisateur saisit son prénom au lancement.

      - Le Haar cascade détecte le visage dans chaque frame.

      - La ROI est extraite, convertie en niveaux de gris et redimensionnée à 200×200 px.

      - 50 photos sont sauvegardées dans dataset/<prénom>/.

1 import cv2 , os

2

3 face_cascade = cv2 . Cascade Classifier (

4	cv2 . data . haarcascades + ’ haarcascade_frontalface_default . xml’)

5 cap  =  cv2 . Video Capture (0)	#  Ouverture  de  la  camera  USB

6

7 name = input (" Entrez votre prenom : ")

8 person_dir = os. path . join (" dataset", name )

9 os. makedirs( person_dir ,  exist_ok = True )

10

11 count  = 0

12 while count < 50:

| 13 | ret , | frame = cap . read () |
| --- | --- | --- |
| 14 | gray | = cv2 . cvtColor( frame , cv2 . COLOR_BGR 2 GRAY ) |
| 15 | gray | = cv2 . equalize Hist ( gray ) |
| 16 |  |  |

17	faces =  face_cascade . detectMultiScale ( gray , scale Factor =1.3 ,

18	min Neighbors =5)

19	for (x, y, w, h) in faces:

20	face_img = gray [ y: y+h, x: x+w]

21	face_img = cv2 . resize ( face_img , (200 , 200))

22	cv2 . imwrite ( os. path . join ( person_dir , f"{ count :03 d}. jpg"), face_img )

23	count  +=  1

24	cv2 . rectangle ( frame , (x, y), ( x+w, y+h), (0 , 255 , 0), 2)

25

26	cv2 . imshow (" Collecte -- Q pour quitter", frame )

27	if cv2 . waitKey (100) & 0 xFF == ord (’q’):

28	break

29

30 cap . release ()

31  cv2 . destroy AllWindows ()

Listing 3.1 – Extraction et sauvegarde des ROI – face_dataset.py

### Script 2 : entraînement du modèle (face_train.py)

Ce script lit toutes les images du dossier dataset, attribue un label entier à chaque personne et entraîne le modèle LBPH.

1 import cv2 , os , pickle

2 import numpy as np

3

4  dataset_dir  =  " dataset"

5 faces_data , labels_data , label_map = [], [], {}

6  current_label  =  0

7

8 for person_name in os. listdir( dataset_dir):

9	person_path = os. path . join ( dataset_dir , person_name )

10	if not os. path . isdir( person_path ):

11	continue

12	label_map [ current_label ] = person_name

13	for img_name in os. listdir( person_path ):

14	img = cv2 . imread ( os. path . join ( person_path , img_name ),

15	cv2 . IMREAD_GRAYSCALE )

16	if img  is  not  None :

17	faces_data . append ( img)

18	labels_data . append ( current_label )

19	current_label  +=  1

20

21 recognizer = cv2 . face . LBPHFace Recognizer_create (

22	radius =1 , neighbors =8 , grid_x =8 , grid_y =8)

23  recognizer. train ( faces_data ,  np. array ( labels_data ))

24

25  recognizer. save (" model. yml")

26 with open (" labels. pkl", " wb") as f:

27	pickle . dump ( label_map ,  f)

28

29 print ( f" Modele entraine : { current_label } personne ( s),"

30	f" { len ( faces_data )} images.")

Listing 3.2 – Entraînement du modèle LBPH – face_train.py

### Script 3 : reconnaissance en temps réel (face_recognition_app.py)

C’est le script principal qui utilise la caméra et l’écran pour détecter et identifier les visages en direct.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

import cv2 , pickle

from datetime import datetime

CONFIDENCE_THRESHOLD = 70

face_cascade = cv2 . Cascade Classifier (

cv2 . data . haarcascades + ’ haarcascade_frontalface_default . xml’)

recognizer = cv2 . face . LBPHFace Recognizer_create () recognizer. read (" model. yml")

with open (" labels. pkl", " rb") as f: label_map = pickle . load ( f)

cap = cv2 . Video Capture (0)

cv2 . rectangle ( frame , (x, y), ( x+w, y+h), color , 2) cv2 . putText( frame , text , (x, y - 10),

cv2 . FONT_HERSHEY_SIMPLEX , 0.7 , color , 2)

cv2 . imshow (" Reconnaissance Faciale -- RPi", frame ) key = cv2 . waitKey (1) & 0 xFF

if key == ord (’q’): break

elif key == ord (’s’):

ts = datetime . now (). strftime (" capture_% Y% m% d_% H% M% S. jpg") cv2 . imwrite ( ts , frame )

cap  .  release   () cv2 . destroy AllWindows ()

=  (0 , 0 , 200)

= " Inconnu "

{ pct}%"

= f"{ name }

=  label_map [ label_id ]

= int (100 - confidence )

= (0 , 200 , 0)

name pct color text

else :

color text

if confidence < CONFIDENCE_THRESHOLD :

label_id ,  confidence  =  recognizer. predict( roi_resized )

faces:

gray [ y: y+h,   x: x+w] cv2 . resize ( roi , (200 , 200))

in

=

=

for (x, y, w, h) roi

roi_resized

face_cascade . detectMultiScale ( gray , scale Factor =1.3 ,

min Neighbors =5)

=

faces

cv2 . flip ( frame , 1)

cv2 . cvtColor( frame , cv2 . COLOR_BGR 2 GRAY ) cv2 . equalize Hist ( gray )

=

=

=

frame gray

gray

while True :

ret , frame = cap . read ()

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Listing 3.3 – Reconnaissance en temps réel – face_recognition_app.py

Conclusion

Ce chapitre a décrit en détail les trois composants matériels (Raspberry Pi 4, caméra USB, écran), les bibliothèques logicielles employées et les trois scripts Python développés. L’algorithme LBPH a été présenté mathématiquement et ses paramètres justifiés. Le chapitre suivant présentera les résultats expérimentaux obtenus lors des tests.

# Chapitre 4

Réalisation et résultats

Introduction

Ce chapitre présente les étapes de mise en œuvre du système, les conditions de test, les performances mesurées et une analyse des résultats obtenus.

## Mise en œuvre du système

### Installation de l’environnement

1 #  Mise  a  jour  du  systeme

2  sudo  apt  update  &&  sudo  apt  upgrade  -y

3

4 # Installation  de  Python  et  Open CV

5 sudo apt install python3 - pip python3 - opencv -y

6

7 #  Installation  des  bibliotheques  Python  complementaires

8 pip3 install numpy opencv - contrib - python

Listing 4.1 – Installation des dépendances sur Raspberry Pi OS

### Procédure d’utilisation

      - Exécuter python3 face_dataset.py pour chaque utilisateur à enregistrer.

      - Exécuter python3 face_train.py pour entraîner le modèle.

      - Exécuter python3 face_recognition_app.py pour lancer la reconnaissance en temps réel.

## Capture d’écran de la reconnaissance en temps réel

La figure 4.1 présente l’interface affichée sur l’écran du système lors de la reconnais- sance d’un utilisateur enregistré. On y distingue le rectangle de détection, le nom de la personne identifiée et son score de confiance exprimé en pourcentage.

Figure 4.1 – Capture d’écran du système en fonctionnement : détection et reconnais- sance d’un visage avec affichage du nom et du score de confiance sur l’écran

## Conditions de test

Table 4.1 – Conditions expérimentales des tests

### Paramètre	Valeur

Nombre de sujets	3 personnes Images par personne	50 photos

Conditions d’éclairage	 Bureau (lumière artificielle), couloir, lumière naturelle Distance caméra–sujet	0,5 m à 1,5 m

Résolution vidéo	640×480 px à 30 FPS

Seuil de confiance	70

## Résultats de performance

Table 4.2 – Résultats de performance du système

| Métrique | Description | Valeur |
| --- | --- | --- |
| Précision globale | Taux de vraies identifications correctes | 94 % |
| Taux de faux rejet | Personne connue non reconnue | 6 % |
| Taux de faux positif | Inconnu reconnu comme connu | <1 % |
| Temps par frame | Détection + reconnaissance | ≈0,12 s |
| Débit | Images traitées par seconde | 8–9 FPS |
| Distance efficace | Plage de reconnaissance fiable | 0,5 – 1,5 m |
| Utilisation CPU | Charge processeur moyenne | ≈30 % (1 cœur) |

## Analyse des résultats

### Points forts

- La précision de 94 % est satisfaisante pour un usage domestique ou de démons- tration.

- Le débit de 8–9 FPS garantit une interaction fluide et réactive sur l’écran.

- L’utilisation CPU de seulement 30 % laisse de la marge pour d’autres processus.

- Le taux de faux positifs inférieur à 1 % est excellent du point de vue de la sécurité.

### Limites observées

- Les performances se dégradent en cas de forte inclinaison de la tête ou d’occlu- sion partielle (masque, lunettes).

- En lumière très faible, le Haar cascade échoue parfois à détecter le visage.

- Le seuil de 70 peut nécessiter un ajustement selon les utilisateurs.

## Perspectives d’amélioration

- Remplacer Haar cascade par MTCNN pour une meilleure robustesse aux poses.

- Intégrer un modèle CNN léger (MobileNetV2 via TensorFlow Lite) pour dépasser 99 % de précision.

- Ajouter un mécanisme anti-spoofing (détection de clignement des yeux).

- Concevoir une interface d’administration sur l’écran tactile.

Conclusion

Ce chapitre a présenté la mise en œuvre complète du système, les conditions expérimen- tales et les résultats obtenus. Une précision de 94 % à 8–9 FPS valide la faisabilité d’un système de reconnaissance faciale embarqué sur Raspberry Pi 4 avec une configuration matérielle minimale. Des pistes d’amélioration ont été identifiées pour des travaux futurs.

# Conclusion Générale

## Bilan global

Ce projet avait pour objectif de concevoir et réaliser un système de reconnaissance faciale embarqué fonctionnant en temps réel sur un Raspberry Pi 4, avec comme seuls périphériques une caméra USB et un écran. L’ensemble du traitement – détection, entraînement et reconnaissance – s’effectue localement, sans connexion à un serveur distant et sans accélérateur matériel dédié.

## Résultats obtenus

Les tests menés sur trois sujets dans des conditions d’éclairage variées ont démontré :

- Une précision de reconnaissance de 94 % avec l’algorithme LBPH.

- Un débit de 8 à 9 images par seconde, suffisant pour une interaction fluide.

- Un taux de faux positifs inférieur à 1 %, garantissant la fiabilité du système.

## Limites

La principale limite réside dans la sensibilité du système aux conditions extrêmes : forte inclinaison de la tête, occlusion partielle du visage et éclairage très faible.

## Perspectives

L’intégration d’un détecteur plus robuste (MTCNN) et d’un modèle CNN léger (MobileNetV2 via TensorFlow Lite) permettrait d’atteindre des précisions supérieures à 99 % tout en restant compatible avec les ressources du Raspberry Pi 4. L’ajout d’une interface d’administration et d’un mécanisme anti-spoofing constitueraient des améliorations significatives pour un déploiement en conditions réelles.

# Bibliographie

- T. Ojala, M. Pietikäinen et T. Mäenpää, « Multiresolution gray-scale and rotation invariant texture classification with local binary patterns », IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 24, no 7,

pp. 971–987, 2002.

- M. Turk et A. Pentland, « Eigenfaces for recognition », Journal of Cognitive Neuroscience, vol. 3, no 1, pp. 71–86, 1991.

- G. Bradski, « The OpenCV Library », Dr. Dobb’s Journal of Software Tools, 2000. Disponible : https://opencv.org

- F. Schroff, D. Kalenichenko et J. Philbin, « FaceNet : A unified embedding for face recognition and clustering », IEEE CVPR, pp. 815–823, 2015.

- Raspberry Pi Foundation, Raspberry Pi 4 Model B – Datasheet, 2020. Dispo- nible  :  https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/

- OpenCV Team, OpenCV Documentation – Face Recognition. Disponible :

https://docs.opencv.org/4.x/da/d60/tutorial_face_main.html

- P. Viola et M. Jones, « Rapid object detection using a boosted cascade of simple features », IEEE CVPR, vol. 1, pp. I-511–I-518, 2001.

- A. Géron, Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and Tensor- Flow, 2e éd. O’Reilly Media, 2019.

# Annexe A

Code source complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

import cv2

import os

face_cascade  =  cv2 . Cascade Classifier (

cv2 . data . haarcascades + ’ haarcascade_frontalface_default . xml’)

cap = cv2 . Video Capture (0)

if not cap . isOpened ():

print (" Erreur : impossible d’ ouvrir la camera USB .") exit ()

name = input (" Entrez votre prenom : "). strip () person_dir = os. path . join (" dataset", name )

os. makedirs( person_dir ,  exist_ok = True )

count

= 0

MAX_PHOTOS = 50

Script complet : collecte du dataset

| 19 print ( f" Collecte de { MAX_PHOTOS } photos pour ’{ name }’." |  |  |
| --- | --- | --- |
| 20 | " Appuyez sur Q pour quitter.") |  |
| 21 |  |  |
| 22 while count < MAX_PHOTOS : |  |  |
| 23 | ret , frame = cap . read () |  |
| 24 | if not ret: |  |
| 25 | break |  |
| 26 |  |  |
| 27 | gray = cv2 . cvtColor( frame , cv2 . COLOR_BGR 2 GRAY ) |  |
| 28 | gray = cv2 . equalize Hist ( gray ) |  |
| 29 |  |  |
| 30 | faces = face_cascade . detectMultiScale ( |  |
| 31 | gray , scale Factor =1.3 , min Neighbors =5 , min Size =(80 , | 80)) |
| 32 33 for (x, y, w, h) in faces: 34 face_img = gray [ y: y+h, x: x+w] 35 face_img = cv2 . resize ( face_img , (200 , 200)) |  |  |

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

filepath = os. path . join ( person_dir , f"{ count :03 d}. jpg") cv2 . imwrite ( filepath , face_img )

count  +=  1

cv2 . rectangle ( frame , (x, y), ( x+w, y+h), (0 , 255 , 0), 2) cv2 . putText( frame , f"{ count }/{ MAX_PHOTOS }", (x, y - 10),

cv2 . FONT_HERSHEY_SIMPLEX ,  0.6 ,  (0 ,  255 ,  0), 2)

cv2 . imshow (" Collecte du dataset", frame )

if cv2 . waitKey (100) & 0 xFF == ord (’q’): break

print ( f"{ count} images sauvegardees dans ’{ person_dir }’.") cap . release ()

cv2 . destroy AllWindows ()

Listing A.1 – face_dataset.py – Script complet de collecte

## Script complet : entraînement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

import import import

import

cv2 os

pickle

numpy as np

dataset_dir faces_data labels_data label_map

current_label

= " dataset"

=

=

=

[]

[]

{}

= 0

print (" Chargement  des  images ...")

for person_name in sorted ( os. listdir( dataset_dir)): person_path = os. path . join ( dataset_dir , person_name ) if not os. path . isdir( person_path ):

continue

label_map [ current_label ] = person_name img_count = 0

for img_name in os. listdir( person_path ):

if not  img_name . endswith (". jpg"):

continue

img = cv2 . imread ( os. path . join ( person_path , img_name ),

cv2 . IMREAD_GRAYSCALE )

if img is not None :

| 28 |  | faces_data . append ( img) |
| --- | --- | --- |
| 29 |  | labels_data . append ( current_label ) |
| 30 |  | img_count += 1 |
| 31 |  |  |
| 32 | print ( f" | { person_name } ( label { current_label }) : { img_count} |
| images") 33 current_label += 1 34 35 print ( f"\ n Total : { current_label } personne ( s), { len ( faces_data )} images.") 36 print (" Entrainement LBPH en cours ...") 37 38 recognizer = cv2 . face . LBPHFace Recognizer_create ( 39 radius =1 , neighbors =8 , grid_x =8 , grid_y =8) 40 recognizer. train ( faces_data , np. array ( labels_data )) 41 42 recognizer. save (" model. yml") 43 with open (" labels. pkl", " wb") as f: 44 pickle . dump ( label_map , f) 45 46 print (" Modele sauvegarde : model. yml + labels. pkl") 47 print (" Entrainement termine avec succes.") |  |  |

Listing A.2 – face_train.py – Script complet d’entraînement

## Script complet : reconnaissance en temps réel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

import cv2

import pickle

from datetime import datetime

CONFIDENCE_THRESHOLD = 70

face_cascade  =  cv2 . Cascade Classifier (

cv2 . data . haarcascades + ’ haarcascade_frontalface_default . xml’)

recognizer = cv2 . face . LBPHFace Recognizer_create () recognizer. read (" model. yml")

with open (" labels. pkl", " rb") as f: label_map = pickle . load ( f)

cap = cv2 . Video Capture (0)

if not cap . isOpened ():

print (" Erreur : impossible d’ ouvrir la camera .") exit ()

| 20 21 print (" Systeme actif. Commandes : Q = quitter ¦ S = capture d’ ecran ") |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22 |  |  |
| 23 | while True : |  |
| 24 | ret , frame = cap . read () |  |
| 25 | if not ret: |  |
| 26 | break |  |
| 27 |  |  |
| 28 | frame = cv2 . flip ( frame , 1) |  |
| 29 | gray = cv2 . cvtColor( frame , cv2 . COLOR_BGR 2 GRAY ) |  |
| 30 | gray = cv2 . equalize Hist ( gray ) |  |
| 31 |  |  |
| 32 | faces = face_cascade . detectMultiScale ( |  |
| 33 | gray , scale Factor =1.3 , min Neighbors =5 , min Size =(80 , 80)) |  |
| 34 |  |  |
| 35 | for (x, y, w, h) in faces: |  |
| 36 | roi = gray [ y: y+h, x: x+w] |  |
| 37 | roi_resized = cv2 . resize ( roi , (200 , 200)) |  |
| 38 | label_id , confidence = recognizer. predict( roi_resized ) |  |
| 39 |  |  |
| 40 | if confidence < CONFIDENCE_THRESHOLD : |  |
| 41 | name = label_map . get( label_id , "???") |  |
| 42 | pct = int (100 - confidence ) |  |
| 43 | color = (0 , 200 , 0) |  |
| 44 | text = f"{ name } { pct}%" |  |
| 45 | else : |  |
| 46 | color = (0 , 0 , 200) |  |
| 47 | text = " Inconnu " |  |
| 48 |  |  |
| 49 | cv2 . rectangle ( frame , (x, y), ( x+w, y+h), color , 2) |  |
| 50 | cv2 . putText( frame , text , (x, y - 10), |  |
| 51 | cv2 . FONT_HERSHEY_SIMPLEX , 0.75 , color , 2) |  |
| 52 |  |  |
| 53 | cv2 . putText( frame , f" Visages : { len ( faces)}", (10 , 30), |  |
| 54 | cv2 . FONT_HERSHEY_SIMPLEX , 0.65 , (255 , 255 , 255) , | 2) |
| 55 |  |  |
| 56 | cv2 . imshow (" Reconnaissance Faciale -- Raspberry Pi", frame ) |  |
| 57 |  |  |
| 58 | key = cv2 . waitKey (1) & 0 xFF |  |
| 59 | if key == ord (’q’): |  |
| 60 | break |  |
| 61 | elif key == ord (’s’): |  |
| 62 | ts = datetime . now (). strftime (" capture_% Y% m% d_% H% M% S. jpg") |  |
| 63 | cv2 . imwrite ( ts , frame ) |  |
| 64 | print ( f" Capture sauvegardee : { ts}") |  |
| 65 |  |  |

66 cap . release ()

67  cv2 . destroy AllWindows ()

Listing A.3 – face_recognition_app.py – Script complet